# 1. Module (giống class)

module and_gate(

input a,

input b,

output y

);

assign y = a & b;

endmodule

- module: khai báo module.

- input: tín hiệu vào.

- output: tín hiệu ra.

- endmodule: kết thúc module.

# 2. Wire

wire là dây nối, không lưu giá trị.

wire a;

wire b;

wire y;

assign y = a & b;

Có thể hiểu:

a ----\

AND ---- y

b ----/

wire phải được gán bằng:

assign y = a & b;

# 3. Reg

reg lưu giá trị, thường dùng trong always.

reg q;

always @(posedge clk)

begin

q <= d;

end

Trong SystemVerilog hiện đại thường dùng logic thay cho reg.

# 4. Assign

Dùng cho mạch tổ hợp (Combinational Logic).

assign c = a & b;

assign d = a | b;

assign e = a ^ b;

Tương đương:

c = a & b;

d = a | b;

e = a ^ b;

# 5. Khởi tạo module khác

module top;

wire a, b, y;

and_gate u1(

.a(a),

.b(b),

.y(y)

);

endmodule

u1 là một instance của module and_gate.

# 6. Toán tử cơ bản

&   // AND

|   // OR

^   // XOR

~   // NOT

==  // so sánh

!=  // khác

&&  // logic AND

||  // logic OR

# 7. Ví dụ hoàn chỉnh

module top(

input a,

input b,

output y

);

wire temp;

assign temp = a & b;

assign y = ~temp;

endmodule

Hoạt động:

a ----\

AND ---- temp ---- NOT ---- y

b ----/

# 8. always @(posedge clk)  là gì

always @(posedge clk) là một trong những câu lệnh quan trọng nhất của Verilog.

Nó có nghĩa là:

Mỗi khi tín hiệu clk chuyển từ 0 lên 1 (cạnh lên - positive edge), thì thực hiện khối lệnh bên trong.

Ví dụ:

always @(posedge clk)

begin

q <= d;

end

Ý nghĩa:

- clk là xung clock.

- Mỗi lần clock lên từ 0 → 1, giá trị của d được lưu vào q.

Ví dụ theo thời gian:

clk: _/‾\_/‾\_/‾\_

d  : 0___111___0__

q  : 0___1_____0__

q chỉ thay đổi tại cạnh lên của clock, dù d có thay đổi giữa hai cạnh clock thì q vẫn giữ nguyên.

### So sánh với assign

assign y = a & b;

- Mạch tổ hợp (combinational logic).

- y thay đổi ngay khi a hoặc b thay đổi.

always @(posedge clk)

begin

q <= d;

end

- Mạch tuần tự (sequential logic).

- q chỉ thay đổi khi có cạnh lên của clk.

Đây chính là cách mô tả flip-flop (D Flip-Flop) trong phần cứng.

Đối với đề tài SRAM-based TCAM trên FPGA, bạn sẽ dùng:

- assign để mô tả các khối logic tổ hợp như comparator, decoder,...

- always @(posedge clk) để mô tả các thanh ghi (register), pipeline và các trạng thái của FSM. Đây là hai kiểu mô tả cơ bản xuất hiện trong hầu hết mọi thiết kế FPGA.

# 9. Bài tập

1. Viết module not_gate.

Yêu cầu:

- 1 input a

- 1 output y

- y = ~a

| a | y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

module not_gate(

input a,

output y

);

assign y=~a;

endmodule

2. Viết module AND_gate

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

module AND_gate(

input a,

input b,

output y

);

assign y=a&b;

endmodule

3. Viết module OR_gate

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

module or_gate(

input a,

input b,

output y

);

assign y=a|b;

endmodule

4. XOR gate

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

module xor_gate(
input a,
input b,
output y
);

assign y=a^b;

endmodule

5. Mạch kết hợp

Cho:

a

b

c

Tính:

y = (a & b) | c

module Mach_gate(

input a,

input b,

input c,

output y

);

wire t1;

assign t1= a&b;

assign y= t1 | c;

endmodule

| a | b | a & b | c | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# Bài 6 - Dùng nhiều wire

Không được viết:

assign y = (a & b) | c;

Mà phải:

wire t1;

assign t1 = a & b;

assign y = t1 | c;

Mục tiêu là tập tư duy "dây nối" trong phần cứng.

7. Ghép module

Đã có:

- and_gate

- or_gate

Hãy viết:

module top(...);

Bên trong:

a ----\

AND ----\

b ----/         \

OR ---- y

c ---------------/

Tức là:

y = (a & b) | c

Nhưng không dùng assign, chỉ được gọi các module con.

module top (

input a,

input b,

input c,

output y

);

wire t1;

and_gate u1(
	.a(a),
	.b(b),
	.y(t1)
);

wire t2;

or_gate u2(

.a(t1),

.b(c),

.y(y)

);

endmodule

# [1:0] sel là gì?

reg [1:0] sel;

nghĩa là sel gồm 2 bit.

Bit:      1   0

+---+---+

sel =    |S1 |S0 |

+---+---+

- sel[1] là bit cao (MSB)

- sel[0] là bit thấp (LSB)

# 2'b00 nghĩa là gì?

Cú pháp Verilog là:

<size>'<base><value>

Ví dụ:

2'b00

│ │ └── giá trị 00

│ └──── b = binary (nhị phân)

└────── gồm 2 bit

Một số ví dụ:

| Viết | Giá trị |
| --- | --- |
| 2'b00 | 00 |
| 2'b01 | 01 |
| 2'b10 | 10 |
| 2'b11 | 11 |

ex1:

tương tự 4’b0010

là 4 bit , b=binary, giá trị 0010

# #10 là gì?

sel = 2'b00;

#10;

có nghĩa là

Gán sel = 00, đợi 10 đơn vị thời gian, rồi mới chạy lệnh tiếp theo.

Nếu file có:

`timescale 1ns/1ps

thì

#10 = 10 ns

# &equal_bit là gì?

Đây là reduction AND.

Nó tương đương với:

assign equal =

equal_bit[0] &

equal_bit[1] &

equal_bit[2] &

...

equal_bit[31];

Nên nếu chỉ cần một bit khác nhau thì:

equal_bit = 11111110111111111111111111111111

↓

equal = 0

Ta sẽ thấy dùng trong [generate] với compatitor_32 khi mà code quá dài để viết~~