ICSLab — Danh mục đề tài Capstone (IC Design)

Integrated Circuits & Systems Laboratory — HCMUT, VNU-HCM

Tổng hợp đề tài 2 học kỳ / 1 năm — NPU/TPU, mạch digital (SRAM/TCAM), analog (ADC/PLL) và FPGA→ASIC.

# Nguyên tắc & cách đọc

Các đề tài được cắt từ các project lớn của lab thành IP block / subsystem đủ nhỏ cho 1 nhóm 2 sinh viên hoàn thành trong 2 học kỳ.

Khung thời gian chung: HK1 = RTL/schematic + verification + (với đề tài digital) chạy đúng trên FPGA; HK2 = tối ưu + synthesis/STA/P&R hoặc layout + post-layout + đặc tả. Các đề tài mạch (transistor/cell-level) đi thẳng silicon qua MPW; các accelerator digital đi trọn flow FPGA→ASIC.

Mỗi đề tài có một dòng “Tham khảo” gồm link project/paper/chuẩn gốc và một link Google Scholar đúng từ khóa để mở rộng.

Ký hiệu độ khó: Trung bình < TB–Cao < Cao < Rất cao. Nền tảng: FPGA (chỉ prototype), FPGA→ASIC (prototype rồi tape-out), RTL→GDS (thiên tape-out), Silicon (MPW) (schematic→layout→post-layout).

# A. AI Accelerators — NPU / TPU (digital)

## A1. Systolic-array GEMM/TPU core INT8 cấu hình được + driver RISC-V

Mảng PE NxN (8×8 → 16×16) MAC INT8, hỗ trợ cả weight-stationary và output-stationary, kèm im2col + ReLU/pooling, gắn vào bus TileLink/AHB; chạy demo MobileNet/LeNet hoặc 1 block ResNet (TPUv1 thu nhỏ).

Phạm vi & độ khó — HK1: PE + mảng + dataflow + verify GEMM. HK2: DMA + scratchpad, tích hợp SoC, demo FPGA, (tùy chọn) synth ASIC báo cáo area/power. Độ khó: Trung bình.

Tham khảo: Gemmini (UCB-BAR)  ·  TPU paper

## A2. Digital NPU “fallback” (RTL-to-GDS)

Mảng MAC INT8/INT4 weight-stationary dùng chung dataflow/compiler với CIM, đủ chạy keyword-spotting + ECG, lấy tới gate-level + physical (synth, STA, P&R). Là đường an toàn cho các SoC CIM.

Phạm vi & độ khó — HK1: spec + RTL + verify khớp dataflow CIM. HK2: synthesis, STA, P&R, báo cáo power/area, demo FPGA. Độ khó: Trung bình.

Tham khảo: NVDLA  ·  Google Scholar

## A3. NPU khai thác sparsity / attention engine cho tiny-transformer

Mở rộng mảng MAC với zero-skipping (structured sparsity) hoặc một attention engine nhỏ (QK^T, softmax, PV) cho keyword-spotting / tiny-transformer. Hướng nghiên cứu, dễ ra bài báo.

Phạm vi & độ khó — HK1: datapath + verify. HK2: FPGA + đánh giá throughput/accuracy. Độ khó: Cao.

Tham khảo: FlashAttention  ·  Google Scholar

# B. Memory & In-Memory Circuits — SRAM / TCAM

## B1. Macro SRAM 6T/8T tự thiết kế + script compiler-lite (65/130nm)

Array nhỏ (4–16 kb): bitcell + sense amp + decoder + timing; đặc tả read/write margin và SNM bằng Monte Carlo. IP nền móng tái sử dụng cho mọi SoC của lab.

Phạm vi & độ khó — HK1: schematic + SNM/Monte Carlo. HK2: layout, DRC/LVS, characterization, (tùy chọn) compiler script. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: OpenRAM  ·  Google Scholar

## B2. Macro TCAM/CAM mức mạch + match-line sensing

Đưa TCAM từ FPGA xuống silicon: array 64×W, match-line precharge/sense, priority encoder; đo search-energy (fJ/bit/search) và latency. Dùng cho lookup mạng (DPU) lẫn primitive AI.

Phạm vi & độ khó — HK1: cell + match-line + sense amp. HK2: layout + priority encoder + characterization. Độ khó: Cao.

Tham khảo: CIM reading list  ·  Google Scholar

## B3. SRAM-based TCAM search engine trên FPGA (packet classification/ACL)

Nâng cấp hướng data-collision bằng kiến trúc pre-classifier / selective-activation để giảm mạnh năng lượng. Rủi ro thấp, dễ ra bài báo nối tiếp.

Phạm vi & độ khó — HK1: RTL + verify. HK2: FPGA + đo throughput/energy. Độ khó: Trung bình.

Tham khảo: Google Scholar

# C. Analog & Mixed-Signal — ADC / PLL

## C1. SAR ADC 10-bit (65/130nm) cho sensor / biomedical

Bootstrapped S/H + CDAC (split/MCS switching) + dynamic two-stage comparator + SAR logic; post-layout INL/DNL/ENOB/FoM. Target: ENOB ≥ 9.3, FoM ~15–20 fJ/conv-step.

Phạm vi & độ khó — HK1: kiến trúc + schematic + behavioral. HK2: layout + post-layout + characterization. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## C2. SAR-ADC độ phân giải thấp (6–8 bit) làm readout cho SRAM-CIM NPU

ADC cột “ADC-lean”, nhanh, diện tích siêu nhỏ, ghép trực tiếp với bitline MAC. De-risk trực tiếp khối peripheral rủi ro cao nhất của CIM.

Phạm vi & độ khó — HK1: kiến trúc + schematic. HK2: layout + post-layout. Độ khó: Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## C3. All-digital PLL (ADPLL) synthesizable từ standard cell

TDC + DCO + digital loop filter, portable theo node, làm clock IP tái dùng cho mọi SoC. Rủi ro thấp hơn charge-pump analog. Target ~0.5–2.5 GHz, jitter vài ps_rms.

Phạm vi & độ khó — HK1: TDC + DCO + loop model + RTL. HK2: synth/P&R, đo jitter/lock-time. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## C4. PLL charge-pump integer-N analog (nâng cấp PLL 3.2 GHz)

VCO + PFD + charge pump + loop filter + divider, cho sinh viên thích analog thuần. Khó hơn ADPLL nhưng sát hướng analog cổ điển.

Phạm vi & độ khó — HK1: các khối + loop. HK2: layout + post-layout phase noise/jitter. Độ khó: Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## C5. Khối AFE biomedical (LNA + PGA + filter) — lát của BioSense

Instrumentation/chopper LNA noise thấp + PGA + filter; đo noise input-referred / CMRR. Một lát đủ nhỏ cho 1 nhóm từ project BioSense.

Phạm vi & độ khó — HK1: schematic + đo noise. HK2: layout + post-layout CMRR/NEF. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

# D. Data Processing & Security (bonus)

## D1. NTT/INTT accelerator cho Kyber như coprocessor RISC-V

Nối tiếp các bài NTT đã đăng của lab; butterfly + modular-mult + lập lịch, gắn vào core qua giao tiếp coprocessor.

Phạm vi & độ khó — HK1: NTT/INTT + verify KAT. HK2: tích hợp + FPGA + đo cycle. Độ khó: Cao.

Tham khảo: CRYSTALS-Kyber  ·  Google Scholar

## D2. Engine crypto inline AES-GCM / ChaCha20 cho NIC/IPSec offload

Datapath mã hóa thông lượng cao gắn đường mạng; phù hợp hướng DPU/secure-NIC.

Phạm vi & độ khó — HK1: core mã hóa + verify. HK2: pipeline + interface + FPGA + đo throughput. Độ khó: Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## D3. Sub-block ISP hoặc H.264 (motion estimation / intra-prediction)

Một khối xử lý ảnh/video feed vào Vision SoC; sát hướng image/video của lab.

Phạm vi & độ khó — HK1: RTL + verify. HK2: FPGA + tích hợp pipeline. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

# E. FPGA → ASIC — Accelerator

## F1. Accelerator inference Tiny-Transformer / LLM nhỏ (attention + KV-cache)

Lõi QK^T/softmax/PV + quản lý KV-cache + datapath INT8 hoặc MXFP4 (FP4 microscaling cho tăng tốc ~4–5× phần attention). Capstone chạy 1 layer thật.

Phạm vi & độ khó — HK1: datapath + softmax + KV-cache, verify golden. HK2: bus + DMA, demo FPGA, synth ASIC. Độ khó: Cao.

Tham khảo: FlashAttention  ·  Google Scholar

## F2. MAC/tensor-core precision-scalable theo chuẩn Microscaling (MXFP8/6/4)

MAC tái cấu hình INT8/FP8/FP4 dùng chung phần cứng (16 bộ nhân 2-bit ghép linh hoạt), chuẩn OCP MX được B200/MI300/Maia hỗ trợ native. IP MAC nền cho mọi NPU.

Phạm vi & độ khó — HK1: MAC reconfigurable + xử lý scale E8M0 + verify. HK2: mảng nhỏ, FPGA + synth, so sánh area/energy. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Microscaling MX  ·  Google Scholar

## F3. Accelerator Hyperdimensional Computing (HDC) cho edge classification

Encoder + bind/bundle/permute + associative memory ở mức bit, rất hợp FPGA→ASIC. Demo HAR/ngôn ngữ/DNA pattern-matching.

Phạm vi & độ khó — HK1: encoder + associative memory + verify accuracy. HK2: FPGA real-time + synth, đo energy/inference. Độ khó: Trung bình.

Tham khảo: Google Scholar

## F4. Accelerator Spiking Neural Network (SNN) digital, event-driven

Core LIF neuron + bộ nhớ synapse + router AER; thay MAC bằng accumulate-and-compare. Tham chiếu μBrain (fully synthesizable), Spiker+. Demo MNIST/N-MNIST.

Phạm vi & độ khó — HK1: LIF + event queue + mạng nhỏ. HK2: FPGA real-time + synth, đo spike/energy. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## F5. Lõi NTT + modular-mult cho Fully Homomorphic Encryption (CKKS/BGV)

Butterfly (nhân + Montgomery reduction + cộng modular) + NTT/INTT đa thức bậc 4096–16384 cấu hình được. Nút thắt của FHE chính là NTT.

Phạm vi & độ khó — HK1: butterfly + NTT/INTT + verify vector OpenFHE. HK2: pipeline + on-chip memory, FPGA + synth, đo throughput. Độ khó: Cao.

Tham khảo: OpenFHE  ·  Google Scholar

## F6. Accelerator chữ ký số hậu lượng tử ML-DSA (Dilithium, FIPS 204)

Chuẩn hóa tháng 8/2024, rất ít thiết kế phần cứng, gần như chưa có open-source hoàn chỉnh; cửa sổ di trú 2025–2027. NTT + sampler + vòng rejection của Sign/Verify, hỗ trợ 44/65/87.

Phạm vi & độ khó — HK1: NTT + sampler + KeyGen/Verify + verify KAT. HK2: thêm Sign + AXI4-Lite, FPGA + synth, đo cycle/sig. Độ khó: Cao.

Tham khảo: NIST FIPS 204  ·  Google Scholar

## F7. Bộ sinh fabric tái cấu hình thô CGRA / eFPGA (một tile)

Mảng PE word-level + interconnect + config memory; có generator open-source (OpenCGRA, CGRA-ME) và tiền lệ tape-out SkyWater 130nm + OpenRAM. Map 1–2 kernel (FIR/GEMM).

Phạm vi & độ khó — HK1: PE + router + config + mapping 1 DFG. HK2: mảng 4×4/4×8, FPGA + synth (hoặc P&R 1 tile). Độ khó: Cao.

Tham khảo: OpenCGRA  ·  Google Scholar

## F8. Accelerator Top-K / sorting phần cứng (LLM sampling & vector/ANN search)

Sorting network (bitonic) hoặc systolic top-K streaming, throughput cao, ghép như search engine qua bus. Dùng lại được cho NMS và nearest-neighbor.

Phạm vi & độ khó — HK1: sorting/top-K network + verify. HK2: pipeline + memory + bus, FPGA + synth, đo elements/cycle. Độ khó: Trung bình.

Tham khảo: Google Scholar

## F9. Accelerator giải trình tự gen (seed-and-extend / banded Smith-Waterman)

Systolic array tính ma trận dynamic-programming Smith-Waterman hoặc minimizer seeding cho so trùng chuỗi DNA/RNA. Dữ liệu thật sẵn có, demo ấn tượng.

Phạm vi & độ khó — HK1: PE Smith-Waterman + array nhỏ, verify reads thật. HK2: banded/streaming + I/O, FPGA + synth, đo GCUPS. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## F10. Hardware root-of-trust: PUF + TRNG security IP

Module RO-based đóng hai vai (TRNG + PUF), đóng gói IP cấu hình được với AXI4. Phần research là đặc tả thống kê (uniqueness/reliability, NIST SP800-22) và kháng aging/PVT.

Phạm vi & độ khó — HK1: RO array + PUF + bộ trộn TRNG + verify. HK2: AXI + chạy NIST tests trên FPGA, synth ASIC + đặc tả. Độ khó: Trung bình.

Tham khảo: Google Scholar

# F. Mạch Digital (cell/transistor-level)

## DC1. All-digital SRAM Compute-in-Memory macro (multiply-less)

Bitcell 6T/8T + cây cộng/shift-add digital ở rìa array (INT8); gần như không rủi ro analog mà vẫn cho hiệu năng cao (CiM digital có thể cải thiện tới 1 bậc về năng lượng/diện tích).

Phạm vi & độ khó — HK1: cell + periphery schematic + verify MAC. HK2: layout + post-layout, đo TOPS/W & area. Độ khó: Cao.

Tham khảo: CIM reading list  ·  Google Scholar

## DC2. Mạch in-memory associative-search / CAM cho AI (similarity, HD, nearest-neighbor)

Dùng SRAM thường (6T/8T) làm in-memory search + hamming/similarity readout. Ứng dụng vector/ANN search cho RAG, hyperdimensional classification. Khác TCAM mạng ở ứng dụng và mạch.

Phạm vi & độ khó — HK1: cell CAM + match-line + similarity readout. HK2: layout + đặc tả search-energy. Độ khó: Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## DC3. Crossbar CIM dùng bộ nhớ mới nổi ReRAM/FeFET/MRAM (+ model Verilog-A)

Mảng “hot” nhất về memory; FeFET MLC crossbar 28nm đã chứng minh ~96% accuracy. Nếu chưa có PDK NVM, làm theo hướng model device Verilog-A + thiết kế periphery (sense amp, write driver).

Phạm vi & độ khó — HK1: model device + cell 1T-1R/1FeFET + periphery. HK2: array nhỏ + post-layout, đặc tả. Độ khó: Rất cao.

Tham khảo: Google Scholar

## DC4. Time-domain computing macro (MAC dựa trên TDC / delay-line)

Tính toán trong miền thời gian né ADC điện áp; các kỹ thuật chuyển đổi miền thời gian (TDC) đạt hiệu quả năng lượng cạnh tranh. Delay-line/TDC encode MAC INT4/INT8.

Phạm vi & độ khó — HK1: TDC + delay cell + MAC time-domain. HK2: layout + post-layout, đo linearity/energy. Độ khó: Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## DC5. Gain-cell eDRAM / SRAM near-threshold cho bộ nhớ on-chip AI

Gain-cell eDRAM (2T/3T) cho mật độ cao hơn 6T-SRAM, hoặc SRAM near-/sub-threshold (8T/10T + assist) cho batteryless TinyML. Research: retention/refresh và VDDmin assist.

Phạm vi & độ khó — HK1: cell + assist/refresh + Monte Carlo. HK2: layout + post-layout retention/VDDmin. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

# G. Mạch Analog / Mixed-signal — hot trend

## AC1. Noise-Shaping SAR ADC (NS-SAR) — hoặc hybrid SAR-VCO

Trend ADC nóng nhất: noise-shaping tăng độ phân giải hữu hiệu của SAR mà vẫn giữ hiệu quả công suất; biến thể SAR-VCO lượng tử hóa residue ở miền thời gian. Nâng cấp từ SAR ADC của lab.

Phạm vi & độ khó — HK1: SAR core + integrator/VCO + behavioral. HK2: layout + post-layout SNDR/ENOB. Độ khó: Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## AC2. Fractional-N digital PLL dùng Digital-to-Time Converter (DTC)

Kiến trúc frequency-synthesis tốt nhất về jitter-power; DTC triệt tiêu quantization noise của bộ chia (các thiết kế 28nm đạt spur < -70 dBc, jitter ~77 fs). Nối tiếp PLL 3.2 GHz của lab.

Phạm vi & độ khó — HK1: DTC + DCO/VCO + bộ chia + loop model. HK2: layout + post-layout jitter/spur. Độ khó: Rất cao.

Tham khảo: Google Scholar

## AC3. Digital LDO / fully-integrated voltage regulator cho DVFS

Power management on-chip đang là trend mạnh; các cấu trúc coarse-fine / event-driven / hybrid, thậm chí fully synthesizable. Mọi SoC đều cần cho power gating/DVFS.

Phạm vi & độ khó — HK1: power array + controller (coarse-fine) + comparator. HK2: layout + post-layout transient/Iq. Độ khó: TB–Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## AC4. Neural/biopotential recording AFE (chopper LNA + ΔΣ)

Rất nóng nhờ BCI/implant: chopper LNA noise cực thấp + PGA + ΔΣ ADC tích hợp; đo input-referred noise/CMRR/NEF. Mở rộng tốt từ AFE ECG/EEG của lab.

Phạm vi & độ khó — HK1: chopper LNA + PGA + ΔΣ, đo noise. HK2: layout + post-layout NEF/CMRR. Độ khó: Cao.

Tham khảo: Google Scholar

## AC5. Reference & temperature sensor sub-1V toàn-CMOS

Khối nền mọi SoC; bản sub-1V/all-MOSFET (bandgap-less + BJT-less temp sensor) vẫn là hướng sôi động cho ultra-low-power. Đặc tả PSRR, temp-coefficient (ppm/°C), độ chính xác sau trim.

Phạm vi & độ khó — HK1: reference core + temp readout. HK2: layout + post-layout, đo TC/PSRR/accuracy. Độ khó: Trung bình.

Tham khảo: Google Scholar

# Bảng tổng hợp nhanh

34 đề tài trên toàn bộ các nhóm. Cột “Nền tảng” cho biết đề tài thiên FPGA, FPGA→ASIC hay đi thẳng silicon (MPW).

| Mã | Đề tài | Nhóm | Nền tảng | Độ khó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Systolic TPU INT8 + driver RISC-V | NPU/TPU | FPGA→ASIC | Trung bình |
| A2 | Digital NPU fallback | NPU/TPU | RTL→GDS | Trung bình |
| A3 | Sparsity / attention accel | NPU/TPU | FPGA | Cao |
| B1 | SRAM macro tự thiết kế | Memory | Silicon (MPW) | TB–Cao |
| B2 | TCAM/CAM macro mức mạch | Memory | Silicon (MPW) | Cao |
| B3 | SRAM-TCAM engine (FPGA) | Memory | FPGA | Trung bình |
| C1 | SAR ADC 10-bit | Analog/MS | Silicon (MPW) | TB–Cao |
| C2 | ADC readout cho CIM | Analog/MS | Silicon (MPW) | Cao |
| C3 | ADPLL synthesizable | Analog/MS | Silicon (MPW) | TB–Cao |
| C4 | PLL charge-pump analog | Analog/MS | Silicon (MPW) | Cao |
| C5 | AFE biomedical (LNA/PGA) | Analog/MS | Silicon (MPW) | TB–Cao |
| D1 | NTT/INTT Kyber coprocessor | Crypto/DPU | FPGA→ASIC | Cao |
| D2 | AES-GCM/ChaCha20 inline | Crypto/DPU | FPGA→ASIC | Cao |
| D3 | ISP / H.264 sub-block | Crypto/DPU | FPGA→ASIC | TB–Cao |
| F1 | Tiny-Transformer/LLM accel | Accelerator | FPGA→ASIC | Cao |
| F2 | MX MAC (MXFP8/6/4) | Accelerator | FPGA→ASIC | TB–Cao |
| F3 | HDC accelerator | Accelerator | FPGA→ASIC | Trung bình |
| F4 | SNN event-driven | Accelerator | FPGA→ASIC | TB–Cao |
| F5 | FHE NTT (CKKS/BGV) | Accelerator | FPGA→ASIC | Cao |
| F6 | ML-DSA (Dilithium) accel | Accelerator | FPGA→ASIC | Cao |
| F7 | CGRA / eFPGA tile | Accelerator | FPGA→ASIC | Cao |
| F8 | Top-K / sorting accel | Accelerator | FPGA→ASIC | Trung bình |
| F9 | Genomics alignment | Accelerator | FPGA→ASIC | TB–Cao |
| F10 | PUF + TRNG root-of-trust | Accelerator | FPGA→ASIC | Trung bình |
| DC1 | All-digital SRAM-CIM | Digital circuit | Silicon (MPW) | Cao |
| DC2 | CAM cho AI (similarity) | Digital circuit | Silicon (MPW) | Cao |
| DC3 | NVM crossbar CIM | Digital circuit | Silicon (MPW) | Rất cao |
| DC4 | Time-domain computing | Digital circuit | Silicon (MPW) | Cao |
| DC5 | Gain-cell eDRAM / LV SRAM | Digital circuit | Silicon (MPW) | TB–Cao |
| AC1 | Noise-shaping SAR ADC | Analog circuit | Silicon (MPW) | Cao |
| AC2 | Fractional-N PLL (DTC) | Analog circuit | Silicon (MPW) | Rất cao |
| AC3 | Digital LDO (DVFS) | Analog circuit | Silicon (MPW) | TB–Cao |
| AC4 | Neural AFE (chopper+ΔΣ) | Analog circuit | Silicon (MPW) | Cao |
| AC5 | Reference + temp sensor sub-1V | Analog circuit | Silicon (MPW) | Trung bình |

Liên hệ / bước tiếp theo: cho biết số nhóm, sĩ số, chốt shortlist và viết thành proposal đầy đủ (spec, sơ đồ khối, kế hoạch tuần, tiêu chí chấm, target PPA).