# Thiết kế thư mục dự án

## rtl - Register Transfer Level.

Đây là mức mô tả phần cứng phổ biến nhất khi thiết kế FPGA hoặc ASIC bằng Verilog/VHDL.

Ý nghĩa của cái tên:

- Register: các thanh ghi (flip-flop) lưu dữ liệu.

- Transfer: dữ liệu được truyền từ nơi này sang nơi khác.

- Level: mức trừu tượng để mô tả phần cứng.

Nói đơn giản, RTL mô tả:

Dữ liệu đi từ thanh ghi này sang thanh ghi khác và được xử lý bởi logic tổ hợp giữa các chu kỳ clock.

Ví dụ:

always @(posedge clk) begin

q <= d;

end

Ở mỗi cạnh lên của clk, dữ liệu từ d được chuyển vào thanh ghi q. Đây chính là một mô tả RTL.

## 2) top.v là gì

top.v là module cao nhất (Top Module) của toàn bộ thiết kế.

Nó không thực hiện thuật toán mới, mà có nhiệm vụ kết nối các module nhỏ lại với nhau.

Ví dụ bạn có:

counter.v

sram.v

comparator.v

priority_encoder.v

Mỗi module làm một việc riêng.

top.v sẽ giống như người quản lý, nối chúng lại.

top.v

│

┌───────────┼───────────┐

│           │           │

Counter      SRAM     Comparator

│           │           │

└───────────┼───────────┘

│

Priority Encoder

│

Output

## Ví dụ

Giả sử chỉ có Counter và Comparator.

module top(

input clk,

input rst,

input [7:0] search_key,

output match

);

wire [7:0] address;

wire [7:0] data;

// Counter

counter u_counter(

.clk(clk),

.rst(rst),

.count(address)

);

// SRAM

sram u_sram(

.addr(address),

.data(data)

);

// Comparator

comparator u_cmp(

.a(search_key),

.b(data),

.equal(match)

);

endmodule

Trong module này:

- không có phép cộng

- không có thuật toán

chỉ có nhiệm vụ kết nối dây.

## 3) tb là gì

Thư mục này chứa toàn bộ code dùng để kiểm tra thiết kế.

Ví dụ:

tb/

├── counter_tb.v

├── comparator_tb.v

├── sram_tb.v

└── top_tb.v

## 4) top_tv.v là gì

Đây là testbench dành riêng cho top.v.

Nếu

counter_tb.v

chỉ test Counter

thì

top_tb.v

test toàn bộ hệ thống.

Ví dụ

Search Key

↓

Counter chạy

↓

SRAM đọc

↓

Comparator so sánh

↓

Output đúng không?

## Ví dụ

module top_tb;

reg clk;

reg rst;

reg [7:0] search_key;

wire match;

top dut(

.clk(clk),

.rst(rst),

.search_key(search_key),

.match(match)

);

// Clock

always #5 clk = ~clk;

initial begin

clk = 0;

rst = 1;

search_key = 8'hAA;

#10 rst = 0;

#100 $finish;

end

endmodule

Đây là nơi bạn kiểm tra toàn bộ hệ thống, chứ không phải từng module riêng lẻ.

Tại sao phải test từng module rồi mới test top?

Ví dụ:

Counter

chạy sai.

Nếu bạn test luôn cả hệ thống sẽ rất khó biết lỗi nằm ở đâu.

Cho nên quy trình chuẩn là

Counter_tb

PASS

↓

SRAM_tb

PASS

↓

Comparator_tb

PASS

↓

Top_tb

PASS

Đó là cách làm trong hầu hết các dự án phần cứng.

## 5)sim/ (Simulation)

Đây không phải code, mà là nơi chứa kết quả mô phỏng.

- sim/

- wave.vcd

- simulation.log

- run.do

# Kiến trúc hệ thống

Ở đề tài này ta sẽ phân tích gói tin packet, đọc nội dung header của packet đó , tạo ra search-key, đưa search-key này vao rule-table trong sram-based-tcam, được danh sách kết quả cho vào priority-encoder chọn kết quả duy nhất. Kết quả này dựa theo hệ thống (firewall/router/switch) sẽ tiến hành (Forward/drop/QoS/ACL)

Figure 1:  Luồng dữ liệu SRAM_based_TCAM

Figure 2: Module app

Ban đầu hệ thống nhận một packet. Từ packet, ta trích xuất packet header (hoặc các trường cần tra cứu) để tạo thành Search Key. Search Key được nạp vào Input Register để giữ ổn định trong suốt quá trình tìm kiếm. Đồng thời, Address Counter lần lượt đọc từng Rule trong SRAM. Comparator so sánh Search Key với từng Rule. Nếu có nhiều Rule cùng khớp, Priority Encoder sẽ chọn Rule có độ ưu tiên cao nhất (trong thiết kế cơ bản là địa chỉ nhỏ nhất) và xuất rule_id cùng tín hiệu match_valid.

# Search Key là gì?

Ví dụ Header là

Src IP      = 192.168.1.10

Dst IP      = 10.0.0.5

Protocol    = TCP

Dst Port    = 80

Ghép lại thành

Search Key

Search Key này đem so với Rule Table.

# Rule Table trong SRAM

Ví dụ

Rule 0

Dst Port = 80

TCP

---------

Forward Port 1

Rule 1

Dst Port = 22

TCP

---------

Forward Port 2

Rule 2

UDP

---------

Drop

Comparator hỏi

Search Key

=

Rule 0 ?

Nếu đúng

Match

Sau đó

Priority Encoder chọn Rule phù hợp.

# Vậy TCAM dùng để làm gì?

Có thể xem nó là một bộ phân loại (classifier).

Nó trả lời câu hỏi:

"Packet này thuộc loại nào?"

Ví dụ

Packet A

↓

Rule 3

↓

Cho đi Port 5

Hoặc

Packet B

↓

Rule 10

↓

Drop

Hoặc

Packet C

↓

Rule 25

↓

QoS mức cao