# clk (Clock)

clk là xung nhịp (clock).

Nó giống như "nhịp đập" của mạch số. Mọi thao tác ghi vào SRAM thường chỉ diễn ra khi có cạnh lên (hoặc cạnh xuống) của clock.

Ví dụ:

always @(posedge clk)

begin

if (we)

mem[addr] <= data_in;

end

posedge clk nghĩa là chỉ khi clock chuyển từ 0 → 1 thì khối lệnh bên trong mới được thực hiện.

Ví dụ:

Clock

0 ____      ____      ____

|____|    |____|

↑         ↑

posedge   posedge

Giả sử:

clk     ↑

we      1

addr    5

data    100

Thì tại cạnh lên đó:

mem[5] = 100

# we (Write Enable)

we là Write Enable (cho phép ghi).

Nó quyết định SRAM có được ghi hay không.

Ví dụ:

if (we)

mem[addr] <= data_in;

Nghĩa là:

- we = 1 → ghi dữ liệu.

- we = 0 → không ghi.

Ví dụ:

we = 1

addr = 2

data_in = 55

Đến cạnh lên của clock:

mem[2] = 55

Nếu:

we = 0

addr = 2

data_in = 99

Thì:

mem[2]

không thay đổi.

## Hai tín hiệu hoạt động cùng nhau

Ví dụ bảng trạng thái:

| clk có cạnh lên? | we | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Không | 1 | Không ghi |
| Có | 0 | Không ghi |
| Có | 1 | Ghi dữ liệu vào SRAM |

Vì vậy, cả hai điều kiện đều phải thỏa mãn thì mới ghi được dữ liệu.

Giả sử

addr = 4;

data_in = 32'h12345678;

we = 1;

Clock:

clk

0 ____      ____      ____

|____|    |____|

↑

Tại dấu ↑:

mem[4] = 32'h12345678;

Nếu we = 0 thì dù clock vẫn chạy:

mem[4]

vẫn giữ nguyên giá trị cũ.

### Trong dự án SRAM-based TCAM

- clk: đồng bộ toàn bộ hệ thống (SRAM, thanh ghi, FSM, pipeline...).

- we: thường chỉ được bật khi nạp hoặc cập nhật bảng luật (rules) vào SRAM.

- Trong chế độ tìm kiếm (search), we thường bằng 0 vì hệ thống chỉ đọc dữ liệu từ SRAM để so sánh với khóa tìm kiếm, không ghi.

# vậy mem[addr] <= data_in; là gì

Nó giống như trong Java:

if (we) {

mem[addr] = data_in;

}

Ở Java:

- if (we) → kiểm tra điều kiện.

- mem[addr] = data_in; → gán giá trị.

Verilog cũng tương tự, chỉ khác là trong khối always @(posedge clk) ta dùng <= thay vì =.

# 1. SRAM model là gì?

Đây là một module Verilog mô phỏng một mảng nhớ.

Ví dụ:

- sâu (Depth): 256 word

- rộng (Width): 32 bit

Address        Data

-------        ------------------

0x00           001101010...

0x01           111001010...

0x02           000011111...

...

0xFF           101010101...

Trong Verilog chỉ cần khai báo

reg [31:0] mem [0:255];

đã có một SRAM 256 x 32.

# Kiến thức cần biết

## (1) Memory Array

Đây là cú pháp cực kỳ quan trọng.

reg [WIDTH-1:0] mem [0:DEPTH-1];

Ví dụ

reg [7:0] mem [0:15];

Nghĩa là

16 ô nhớ

mỗi ô = 8 bit

mem[0]

mem[1]

...

mem[15]

## (2) Read

Đọc dữ liệu

assign data_out = mem[address];

hoặc

always @(*) begin

data_out = mem[address];

end

## (3) Write

Ghi dữ liệu

always @(posedge clk)

begin

if(we)

mem[address] <= data_in;

end

Đây là synchronous write.

## (4) Read-first / Write-first

Có nhiều kiểu SRAM.

Ví dụ

Clock ↑

write address = 5

Nếu đồng thời đọc address 5 thì kết quả là gì?

Có ba kiểu

- Read First

- Write First

- No Change

Khi tự viết SRAM model thường chỉ cần kiểu đơn giản:

Write tại posedge

Read combinational

# SRAM model đơn giản

module sram

#(

parameter DATA_WIDTH = 32,

parameter ADDR_WIDTH = 8

)

(

input clk,

input we,

input [ADDR_WIDTH-1:0] addr,

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in,

output [DATA_WIDTH-1:0] data_out

);

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:(1<<ADDR_WIDTH)-1];

always @(posedge clk)

begin

if(we)

mem[addr] <= data_in;

end

assign data_out = mem[addr];

endmodule

# Testbench

Write

addr = 3

data = 0x12345678

↓

Clock ↑

↓

Read address 3

↓

Output

0x12345678

Ví dụ

we = 1;

addr = 3;

data_in = 32'h12345678;

#10;

we = 0;

addr = 3;

#10;

# Khởi tạo bộ nhớ

Có thể gán từng phần tử

initial begin

mem[0] = 8'h11;

mem[1] = 8'h22;

mem[2] = 8'h33;

end

Hoặc đọc từ file

initial begin

$readmemh("memory.hex", mem);

end

Đây là cách phổ biến khi mô phỏng TCAM vì bạn có thể nạp toàn bộ bảng luật (rules) từ file thay vì viết trực tiếp trong mã.

# Trong đề tài TCAM

SRAM sẽ không chỉ có một mảng nhớ.

Ví dụ

Search Key

│

▼

+----------------+

| Comparator     |

+----------------+

│

▼

Match Vector

│

▼

Priority Encoder

│

▼

Rule Number

Nhưng các rule nằm ở đâu?

SRAM

Rule0 -> 010101010101

Rule1 -> 111001001101

Rule2 -> 001110011101

...

Rule255

Comparator sẽ đọc từng rule trong SRAM để so sánh với search key.

Nếu sau này bạn triển khai kiến trúc SRAM-based TCAM, sẽ có nhiều bank SRAM hoặc nhiều word được truy cập song song để tăng tốc độ tìm kiếm.

# reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:(1<<ADDR_WIDTH)-1]; nghĩa là gì ?

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:(1<<ADDR_WIDTH)-1];

## Phần 1: reg [DATA_WIDTH-1:0]

Ví dụ:

parameter DATA_WIDTH = 32;

thì

reg [31:0]

nghĩa là mỗi ô nhớ rộng 32 bit.

## Phần 2: mem

Đây là tên của mảng nhớ.

Ví dụ:

mem[0]

mem[1]

mem[2]

...

## Phần 3: [0:(1<<ADDR_WIDTH)-1]

Đây là số lượng ô nhớ.

Giả sử

parameter ADDR_WIDTH = 8;

thì

1 << 8

là phép dịch trái (left shift).

Nó có nghĩa là:

00000001 << 8

↓

100000000

Giá trị bằng:

256

Nói chung:

1 << n = 2^n

Ví dụ:

| Biểu thức | Kết quả |
| --- | --- |
| 1 << 0 | 1 |
| 1 << 1 | 2 |
| 1 << 2 | 4 |
| 1 << 3 | 8 |
| 1 << 4 | 16 |
| 1 << 8 | 256 |
| 1 << 10 | 1024 |

## Vì sao phải là 2^ADDR_WIDTH?

Nếu địa chỉ có 8 bit:

00000000

00000001

00000010

...

11111111

Có bao nhiêu địa chỉ?

2^8 = 256

Nên cần 256 ô nhớ.

Do đó:

reg [31:0] mem [0:255];

và

reg [31:0] mem [0:(1<<8)-1];

là hoàn toàn giống nhau.

## Ví dụ khác

Nếu

parameter ADDR_WIDTH = 4;

parameter DATA_WIDTH = 8;

thì

reg [7:0] mem [0:(1<<4)-1];

sẽ trở thành

reg [7:0] mem [0:15];

Nghĩa là:

Address      Data (8 bit)

mem[0]

mem[1]

...

mem[15]

Có 16 ô nhớ, mỗi ô 8 bit.

## Hình dung trực quan

Nếu:

DATA_WIDTH = 32

ADDR_WIDTH = 3

thì:

reg [31:0] mem [0:(1<<3)-1];

=

reg [31:0] mem [0:7];

Bộ nhớ sẽ như sau:

Address      Data

-------      -------------------------

0            32 bit

1            32 bit

2            32 bit

3            32 bit

4            32 bit

5            32 bit

6            32 bit

7            32 bit

Vì địa chỉ 3 bit chỉ biểu diễn được từ 000 đến 111, tức 8 địa chỉ.

# Diễn biến mô phỏng sram

Giả sử module của bạn là:

module sram

#(

parameter DATA_WIDTH = 32,

parameter ADDR_WIDTH = 8

)

(

input clk,

input we,

input [ADDR_WIDTH-1:0] addr,

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in,

output [DATA_WIDTH-1:0] data_out

);

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:(1<<ADDR_WIDTH)-1];

always @(posedge clk)

begin

if (we)

mem[addr] <= data_in;

end

assign data_out = mem[addr];

endmodule

## Testbench

`timescale 1ns/1ps

module sram_tb;

parameter DATA_WIDTH = 32;

parameter ADDR_WIDTH = 8;

reg clk;

reg we;

reg [ADDR_WIDTH-1:0] addr;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] data_out;

// Instantiate DUT (Device Under Test)

sram #(

.DATA_WIDTH(DATA_WIDTH),

.ADDR_WIDTH(ADDR_WIDTH)

) dut (

.clk(clk),

.we(we),

.addr(addr),

.data_in(data_in),

.data_out(data_out)

);

// Clock 10 ns

always #5 clk = ~clk;

initial begin

// Khởi tạo

clk = 0;

we = 0;

addr = 0;

data_in = 0;

//=========================

// Ghi dữ liệu vào địa chỉ 5

//=========================

#10;

we = 1;

addr = 8'd5;

data_in = 32'h12345678;

// Chờ cạnh lên của clock

#10;

//=========================

// Đọc lại địa chỉ 5

//=========================

we = 0;

addr = 8'd5;

#10;

//=========================

// Ghi dữ liệu khác

//=========================

we = 1;

addr = 8'd10;

data_in = 32'hAAAAAAAA;

#10;

// Đọc lại

we = 0;

addr = 8'd10;

#10;

$finish;

end

endmodule

## Diễn biến mô phỏng

Giả sử clock là:

Time(ns)

0    5   10  15  20  25  30 ...

clk

0 ___|‾‾‾|___|‾‾‾|___|‾‾‾

↑       ↑       ↑

## Bước 1

we = 1

addr = 5

data_in = 0x12345678

Tại cạnh lên tiếp theo:

mem[5] = 0x12345678

## Bước 2

we = 0

addr = 5

Vì đọc là combinational:

data_out = mem[5]

↓

0x12345678

## Bước 3

we = 1

addr = 10

data_in = 0xAAAAAAAA

Sau cạnh lên:

mem[10] = 0xAAAAAAAA

## Bước 4

we = 0

addr = 10

Kết quả:

data_out

↓

0xAAAAAAAA

## Nên bổ sung kiểm tra tự động

Thay vì chỉ xem waveform, hãy thêm $display hoặc kiểm tra kết quả:

#1;

if (data_out == 32'h12345678)

$display("PASS: Address 5");

else

$display("FAIL: Address 5");

và tương tự cho địa chỉ 10. Đây là cách viết testbench chuyên nghiệp hơn vì mô phỏng sẽ tự báo PASS/FAIL thay vì bạn phải nhìn waveform để đối chiếu.

## Thêm hiển thị display để debug

`timescale 1ns/1ps

module sram_tb;

parameter DATA_WIDTH = 32;

parameter ADDR_WIDTH = 8;

reg clk; reg we; reg [ADDR_WIDTH-1:0] addr; reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in; wire [DATA_WIDTH-1:0] data_out;

// DUT

sram #( .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH), .ADDR_WIDTH(ADDR_WIDTH) ) dut ( .clk(clk), .we(we), .addr(addr), .data_in(data_in), .data_out(data_out) );

// Generate clock

always #5 clk = ~clk;

initial begin // Dump waveform $dumpfile("sram.vcd"); $dumpvars(0, sram_tb);

// Initialize
clk = 0;
we = 0;
addr = 0;
data_in = 0;

// Write to address 5
#10;
we = 1;
addr = 8'd5;
data_in = 32'h12345678;

#10;   // Wait for one clock edge

// Read address 5
we = 0;
addr = 8'd5;

#1;
$display("Address=%0d Data=%h", addr, data_out);

if(data_out == 32'h12345678)
    $display("PASS");
else
    $display("FAIL");

// Write another value
#9;
we = 1;
addr = 8'd10;
data_in = 32'hAAAAAAAA;

#10;

// Read address 10
we = 0;
addr = 8'd10;

#1;
$display("Address=%0d Data=%h", addr, data_out);

if(data_out == 32'hAAAAAAAA)
    $display("PASS");
else
    $display("FAIL");

#10;
$finish;

end

endmodule

# error sram_testbench.v:19: error: port `clk'' is not a port of dut.

Lỗi này gần như chắc chắn là do module sram của bạn không có cổng clk, hoặc bạn khai báo sai phần đầu của module.

sram_testbench.v:19: error: port ``clk'' is not a port of dut.

Ở testbench bạn có:

sram dut(

.clk(clk),

...

);

Nhưng trong sram.v, module sram không có cổng tên clk.

# error sram_testbench.v:18: error: Unable to bind parameter ADDR_WIDTH' in sram_tb'

có nghĩa là Icarus Verilog không tìm thấy parameter ADDR_WIDTH tại vị trí bạn đang sử dụng.

Có vài nguyên nhân phổ biến.

## 1. Bạn quên khai báo parameter trong testbench (phổ biến nhất)

2. Tên parameter không khớp

3. Module SRAM không có parameter đó

4. Sai vị trí instantiate

# always #5 clk = ~clk;

Clock sẽ là:

Time:   0   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50

clk:    0   1    0    1    0    1    0    1    0    1

↑         ↑         ↑         ↑         ↑

Nếu bạn thay đổi tín hiệu đúng tại thời điểm 40 ns hoặc 45 ns, sẽ có hiện tượng race condition.