# 1. AND module

Đã làm ở thực hành Verilog_Module_Assign_HalfAdder.docx

# 2. OR module

Đã làm ở thực hành Verilog_Module_Assign_HalfAdder.docx

# NOT module

Đã làm ở thực hành Verilog_Module_Assign_HalfAdder.docx

# Mạch logic bất kỳ (vd: y = (a&b)|(~c))

Đã làm ở thực hành Verilog_Module_Assign_HalfAdder.docx

# Half Adder

Half Adder (HA) là mạch cộng 2 bit nhị phân.

Nó nhận:

A

B

và tạo ra:

Sum   (bit kết quả)

Carry (bit nhớ)

Ví dụ:

0 + 0 = 00

0 + 1 = 01

1 + 0 = 01

1 + 1 = 10

Ta thấy khi:

1 + 1 = 10₂

thì

Sum   = 0

Carry = 1

Bảng chân trị

| a | b | SUM (giống a^b xor ) | Carry ( giống a&b and) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Mạch logic

A ─────┐

│

▼

┌─────┐

B ──▶│ XOR │────── Sum

└─────┘

A ─────┐

│

▼

┌─────┐

B ──▶│ AND │────── Carry

└─────┘

## Tại sao gọi là "Half" (nửa)?

Vì nó chỉ cộng được 2 bit.

Nó không có Carry vào (Carry In).

Ví dụ:

1

+ 1

----

Half Adder làm được.

Nhưng khi cộng số nhiều bit:

1011

+ 1101

ở mỗi cột sẽ có bit nhớ từ cột trước truyền sang:

Carry In

Half Adder không xử lý được Carry In.

Đó là lý do người ta tạo ra Full Adder.

Tức là sao ? tức là Half_Adder nó k có phép nhớ cho cả Cin-CarryIn  toán tử trước và Cout-carryOut toán tử sau  => ta cần full-adder.

# Full Adder

Full Adder (FA) là mạch cộng 3 bit.

Ba bit đó là:

A

B

Cin (Carry In - bit nhớ từ phép cộng trước)

Đầu ra:

Sum

Cout (Carry Out - bit nhớ sang phép cộng tiếp theo)

## Tại sao cần Full Adder?

Giả sử cộng hai số 4 bit:

1011

+ 0110

Ta cộng từ phải sang trái.

Cột đầu tiên:

1 + 0 = 1

Không có Carry.

Nhưng cột tiếp theo có thể là:

1 + 1 + Carry

Lúc này phải cộng 3 bit, nên Half Adder không đủ khả năng.

Đó là lý do Full Adder ra đời.

Bảng chân trị

| a (input ) | b (input) | cin (input phép nhớ cho toán tử trước ) | Sum (output ) (= a^b^cin làm phép tính từ trái sang phải ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| a | b | cin | a&b | a&cin | b&cin | cout (output carryOut phép nhớ cho toán tử sau ) ( = (a&b) ¦ (a & cin ) ¦ ( b & cin) ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Công thức Boolean

## Sum

Quan sát bảng sẽ thấy:

Sum = A ^ B ^ Cin

Nghĩa là XOR của cả ba bit.

## Carry Out

Carry sẽ bằng 1 nếu ít nhất hai trong ba đầu vào bằng 1.

Công thức:

Cout = (A & B) | (A & Cin) | (B & Cin)

Có thể hiểu là:

- A và B cùng bằng 1 → nhớ.

- A và Cin cùng bằng 1 → nhớ.

- B và Cin cùng bằng 1 → nhớ.

Mạch logic theo Boolean ( cách 1)

Ta có:

Sum  = A ^ B ^ Cin

Cout = (A&B) | (A&Cin) | (B&Cin)

Sơ đồ sẽ là:

Tức là:

- 2 XOR

- 3 AND

- 2 OR

## Mạch logic cách 2 : Ghép từ 2 Half Adder (đây là cách sách giáo trình hay dùng)

Đây là kiến trúc mà gần như mọi sách Digital Logic đều minh họa.

## Thử kiểm tra

Ví dụ:

A = 1

B = 1

Cin = 0

Half Adder 1:

S1 = 1 ^ 1 = 0

C1 = 1 & 1 = 1

Half Adder 2:

Sum = 0 ^ 0 = 0

C2 = 0 & 0 = 0

OR:

Cout = 1 | 0 = 1

Kết quả:

11₂ + 0 = 10₂

Sum = 0

Cout = 1

Chuẩn.

💡 Nếu mục tiêu của bạn là học để làm FPGA và TCAM, mình khuyên nên học theo cách 2 Half Adder → 1 Full Adder trước. Sau đó mới học cách rút gọn thành các biểu thức Boolean (Sum = A ^ B ^ Cin, Cout = ...). Cách này giúp bạn hiểu tư duy thiết kế phân cấp (hierarchical design) trong Verilog, tức là xây module lớn từ các module nhỏ, đúng như cách sẽ làm trong các dự án FPGA.

# Multiplexer (MUX)

Đây là mạch chọn dữ liệu.

## Mạch mutiplexer 2:1 - MUX2

Có nghĩa là:

S = 0  →  Y = A

S = 1  →  Y = B

Hay viết bằng Verilog:

assign y = s ? b : a;

hoặc

assign y = (~s & a) | (s & b);

## Tại sao TCAM cần MUX?

Ví dụ SRAM có nhiều bank.

SRAM0

SRAM1

SRAM2

SRAM3

CPU hoặc Search Engine chỉ muốn đọc một bank.

MUX sẽ chọn.

address

│

▼

+---------+

|   MUX   |

+---------+

│

Selected SRAM

Địa chỉ quyết định đọc bank nào.

Thực chất bên trong chính là MUX 4:1.

sel = 00 → Bank0

sel = 01 → Bank1

sel = 10 → Bank2

sel = 11 → Bank3

## Chọn dữ liệu sau Comparator ⭐⭐⭐⭐

Ví dụ có nhiều pipeline.

Comparator0

Comparator1

Comparator2

Comparator3

Cuối cùng phải chọn một kết quả.

Lại là MUX.

## Chọn đường dữ liệu

Ví dụ

CPU

DMA

Debug

đều muốn ghi SRAM.

MUX sẽ chọn nguồn.

## Mutiplexer 4:1-MUX4

là kết hợp 3 thằng MUX2- multiplexer 2:1

Bảng chân trị 2^6 (4 input + 2 quyết định ) =64 trường hợp thôi tự vẽ nha bà con

### MUX2 thứ nhất

- Input: A, B

- Chân chọn: S0

- Output: T1

T1 = (S0 = 0) ? A : B

### MUX2 thứ hai

- Input: C, D

- Chân chọn: S0

- Output: T2

T2 = (S0 = 0) ? C : D

### MUX2 thứ ba

- Input: T1, T2

- Chân chọn: S1

- Output: Y

Y = (S1 = 0) ? T1 : T2

## Đoạn này hoạt động thế nào?

a = 0;

b = 0;

c = 1;

d = 1;

sel = 2'b00; #10;

sel = 2'b01; #10;

sel = 2'b10; #10;

sel = 2'b11; #10;

Ban đầu:

a = 0

b = 0

c = 1

d = 1

Sau đó test từng trường hợp:

### Lần 1

sel = 00

S1=0

S0=0

MUX chọn

out = a = 0

đợi 10 ns.

### Lần 2

sel = 01

S1=0

S0=1

MUX chọn

out = b = 0

đợi 10 ns.

### Lần 3

sel = 10

S1=1

S0=0

MUX chọn

out = c = 1

đợi 10 ns.

### Lần 4

sel = 11

S1=1

S0=1

MUX chọn

out = d = 1

đợi 10 ns.

### Khi xem waveform sẽ thấy

Time(ns)

0      10      20      30      40

|-------|-------|-------|-------|

sel

00------01------10------11------

out

0-------0-------1-------1-------

Đây chính là cách test chuẩn: giữ các input cố định, rồi lần lượt thay đổi sel để kiểm tra MUX có chọn đúng A, B, C, D hay không.

# Decoder

là một trong những mạch tổ hợp cơ bản cần nắm.

Các decoder phổ biến:

| Input | Output | Tên |
| --- | --- | --- |
| 1 bit | 2 bit | Decoder 1→2 |
| 2 bit | 4 bit | Decoder 2→4 |
| 3 bit | 8 bit | Decoder 3→8 |
| 4 bit | 16 bit | Decoder 4→16 |
| n bit | 2ⁿ bit | Decoder n→2ⁿ |

Bảng chân trị Decoder 2→4:

| A | B | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Viết bằng assign

module decoder_2_to_4(

input [1:0] a,

output [3:0] y

);

assign y[0] = ~a[1] & ~a[0];

assign y[1] = ~a[1] &  a[0];

assign y[2] =  a[1] & ~a[0];

assign y[3] =  a[1] &  a[0];

endmodule

## Viết bằng always

module decoder_2_to_4(

input [1:0] a,

output reg [3:0] y

);

always @(*) begin

y = 4'b0000;

case(a)

2'b00: y = 4'b0001;

2'b01: y = 4'b0010;

2'b10: y = 4'b0100;

2'b11: y = 4'b1000;

endcase

end

endmodule

## Decoder có Enable

Thực tế thường gặp hơn:

module decoder_2_to_4(

input en,

input [1:0] a,

output [3:0] y

);

assign y[0] = en & ~a[1] & ~a[0];

assign y[1] = en & ~a[1] &  a[0];

assign y[2] = en &  a[1] & ~a[0];

assign y[3] = en &  a[1] &  a[0];

endmodule

Nếu en = 0 thì tất cả output đều bằng 0.

# Encoder

To do

# Comparator

todo